РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

В М. ЧЕРКАСИ ЗА ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ

(Інформація надана Черкаським обласним центром з гідрометеорології)

ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Систематичні спостереження за вмістом в атмосферному повітрі шкідливих  речовин проводилися  на 3 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб - 4 рази на добу (01.00, 07.00, 13.00, 19.00), 6 днів на тиждень.

У грудні проаналізовано 1707 проб  атмосферного повітря.

В повітрі  міста   контролювались 17  шкідливих домішок, а саме:

- основні найбільш розповсюджені речовини: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю;

- специфічні неорганічні речовини: аміак, оксид азоту, сірководень, сульфати;

- важкі метали: кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;

- органічні сполуки:  формальдегід.

Спостереження за специфічними речовинами становить 50% плану.

АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

З метою оцінки ступеня забрудненості атмосферного повітря використовуються граничні допустимі концентрації (ГДК): середньодобові і максимально-разові.

Згідно з РД 52.04-186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднюючих речовин і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально-разові ГДК відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.

Характеристика максимальних концентрацій домішок

У грудні не виявлено випадків високого забруднення повітря більше 5 ГДК.

Значення максимальних концентрацій:

- за вмістом пилу – 0,4 ГДК на ПСЗ № 2, 3 31 та 14 грудня о 19 годині,

- за вмістом оксиду вуглецю – 1,0 ГДК на ПСЗ № 4 14 грудня о 19 годині,

- за вмістом діоксиду сірки - 0,06 ГДК на ПСЗ № 2 5 грудня о 07 годині,

- за вмістом діоксиду азоту – 0,5 ГДК на ПСЗ № 2 30 грудня  о 07 годині,

- за вмістом оксиду азоту – 0,15 ГДК на ПСЗ № 4 28 грудня о 07 годині,

- за вмістом сірководню – 0,63 ГДК на ПСЗ № 2, 4 12 грудня о 19 годині,

- за вмістом аміаку – 0,4 ГДК на ПСЗ № 4 13 грудня о  13 годині,

- за вмістом формальдегіду – 0,6 ГДК на ПСЗ № 3 3 грудня о 13 годині.

У порівнянні з листопадом 2024 року:

збільшилися максимальні концентрації:

- за вмістом оксиду вуглецю на ПСЗ  №3 у 1,3 рази,

- за вмістом діоксиду азоту на ПСЗ №2,3 у 1,7 та 1,2 рази,

- за вмістом сірководню на ПСЗ №4  у 1,25 рази;

зменшилися максимальні концентрації:

- за вмістом пилу, аміаку та діоксиду сірки на всіх постах,

- за вмістом оксиду вуглецю на ПСЗ № 3 вдвічі,

- за вмістом сірководню на ПСЗ № 3 у 1,75 рази,

- за вмістом формальдегіду на ПСЗ № 3 у 1,2 рази.

У порівнянні з груднем минулого року:

збільшилися максимальні концентрації :

- за вмістом оксиду вуглецю на ПСЗ № 4 у 2,5 рази ,

- за вмістом діоксиду азоту на ПСЗ № 3, 4 у 1,2 та 1,1 рази,

- за вмістом сірководню на ПСЗ № 2, 3 у 1,7 та 1,3 рази,

- за вмістом формальдегіду на ПСЗ № 3 у 1,8 рази;

зменшилися максимальні концентрації:

- за вмістом пилу на ПСЗ № 2, 4 у1,5 та 3 рази,

- за вмістом аміаку на ПСЗ № 2, 4 у 1,4 рази.

Характеристика середньомісячних концентрацій домішок

Індекс забруднення склав 6,38 (розрахований за даними середньомісячних концентрацій за вмістом діоксиду сірки, аміаку, формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду вуглецю). По відношенню до попереднього місяця ІЗА зменшився у 1,1 рази за рахунок зниження середньомісячних концентрацій по пилу та формальдегіду.

Середньомісячні концентрації становили:

- за вмістом пилу  0 мг/м3 на всіх постах,

- за вмістом діоксиду сірки від 0,4 до 0,44 ГДК,

- за вмістом діоксиду азоту від  0,75 до 1 ГДК, найбільш забруднений ПСЗ №2 ,

- за вмістом оксиду вуглецю 0,3 ГДК на всіх постах ,

- за вмістом оксиду азоту 0,33 ГДК на ПСЗ №4,

- за вмістом аміаку 1,0 ГДК на всіх постах ,

- за вмістом формальдегіду 2,7 ГДК на ПСЗ № 3.

У порівнянні з минулим місяцем ( листопадом):

збільшилася середньомісячна концентрація :

- за вмістом діоксиду азоту на ПСЗ № 2 у 1,3 рази;

зменшилися середньомісячні концентрації:

- за вмістом пилу на всіх постах,

- за вмістом аміаку на ПСЗ № 4 у 1,25 рази,

- за вмістом формальдегіду на ПСЗ № 3 у 1,1 рази.

У порівнянні з відповідним місяцем минулого року:

збільшилися середньомісячні концентрації:

- за вмістом аміаку на всіх постах,

- за вмістом діоксиду азоту на ПСЗ № 2, 4 у 1,3 та 1,5 рази,

- за вмістом формальдегіду на ПСЗ № 3 у 2,25 рази;

зменшилися середньомісячні концентрації:

- за вмістом пилу на всіх постах.

Значення середньомісячних концентрацій важких металів на постах ПСЗ № 3, 4 були значно нижчими за відповідні ГДК.

ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Погода першої половини грудня з періодичними опадами та посиленими вітрами сприяла розсіюванню шкідливих домішок в атмосферному повітрі.

В другій половині місяця температурні інверсії та тумани на фоні аномально-теплої без істотних опадів погоди створювали умови для збільшення концентрацій забруднюючих речовин.