ДСНС України

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

(Черкаський ЦГМ)

пров.Черкаський,12, м. Черкаси, 18003 тел. (0472) 64-91-81, тел/факс 64-91-28, E-mail: pgdcherkasy@meteo.gov.ua

код ЄДРПОУ 21361877

___________№______________             На №______________ від ______________

Пости спостережень  ПСЗ № 2  - центр міста, вул. Святотроїцька, 68

ПСЗ № 3  - мікрорайон Дніпровський, вул. Гетьмана

Сагайдачного, 146

ПСЗ № 4 -  південно-західний мікрорайон, вул. Олени

Теліги, 4

| Одержувач інформації | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради |
| --- | --- |

м. Черкаси  2025

- ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Систематичні спостереження за вмістом в атмосферному повітрі шкідливих  речовин проводилися  на 3 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб - 4 рази на добу (01.00, 07.00, 13.00, 19.00), 6 днів на тиждень.

В серпні проаналізовано 1725 проб  атмосферного повітря.

В повітрі  міста   контролювались 17  шкідливих домішок, а саме:

- основні найбільш розповсюджені речовини: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю;

- специфічні неорганічні речовини: аміак, оксид азоту, сірководень, сульфати;

- важкі метали: кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;

- органічні сполуки: формальдегід.

Спостереження за специфічними речовинами становить 50% плану.

2.   АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

З метою оцінки ступеня забрудненості атмосферного повітря використовуються граничні допустимі концентрації (ГДК): середньодобові і максимально-разові.

Згідно з РД 52.04-186-89 середньодобові ГДК стосуються тривалої дії забруднюючих речовин і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально-разові ГДК відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.

2.1   Характеристика максимальних концентрацій домішок

В серпні не виявлено випадків високого забруднення повітря більше 5 ГДК.

Значення максимальних концентрацій:

- по пилу – 0,6 ГДК на всіх постахі,

- по діоксиду сірки - 0,14 ГДК на ПСЗ № 4 20 серпня о 07 годині,

- по оксиду вуглецю – 1,0 ГДК на ПСЗ №4 6 серпня о 19 годині,

- по діоксиду азоту – 0,95 ГДК на ПСЗ № 3 30 серпня о 19 годині ,

- по оксиду азоту – 0,13 ГДК на ПСЗ № 4 1 серпня о 07 годині,

- по сірководню – 0,63 ГДК на ПСЗ №2,4 28 та 15 серпня о 19 та 07 годинах,

- по аміаку – 1,1 ГДК на ПСЗ № 3 20 серпня о 01 годині, перевищення ГДК спостерігалося у 1 % проаналізованих проб,

-по формальдегіду – 0,83 ГДК на ПСЗ № 3 4 серпня о 19 годині.

У порівнянні з липнем 2025 року:

збільшилися максимальні концентрації:

- по діоксиду азоту на всіх постах,

- по оксиду вуглецю на ПСЗ № 2,4 у 2 та 1,3 рази відповідно,

- по аміаку на ПСЗ №3 у 2,2  рази,

- по сірководню на ПСЗ №4 у 1,25 рази;

зменшилися максимальні концентрації:

- по формальдегіду на ПСЗ №3 у 1,3 рази,

- по аміаку на ПСЗ №4 у 1,2 рази.

У порівнянні з серпнем минулого року:

збільшилися максимальні концентрації :

- по оксиду вуглецю на ПСЗ №2 вдвічі,

- по діоксиду азоту на ПСЗ №2,3 у 1,3 та 1,1 рази;

зменшилися максимальні концентрації:

- по оксиду вуглецю на ПСЗ №4 у 1,6 рази,

- по діоксиду азоту  на ПСЗ №4 у 1,4 рази,

- по сірководню на ПСЗ №2,3 у 1,2 та 1,3 рази відповідно,

- по аміаку на всіх постах,

- по формальдегіду на ПСЗ № 3 у 1,6 рази.

Дані за серпень по максимальних концентраціях забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста приведено в таблиці 2.1

  - Характеристика середньомісячних концентрацій домішок

Індекс забруднення склав 6,06 (розрахований за даними середньомісячних концентрацій по пилу, аміаку, формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду вуглецю). По відношенню до попереднього місяця ІЗА зменшився у 1,1 рази за рахунок зниження середньомісячних концентрацій по формальдегіду та аміаку.

Середньомісячні концентрації становили:

- по пилу 0,67 ГДК на всіх постах,

- по діоксиду сірки від 0,28 до 0,32 ГДК,

- по діоксиду азоту від 0,5 до 0,75 ГДК  ,

- по оксиду вуглецю від 0,3 ГДК до 0,67 ГДК,

- по оксиду азоту 0,17 ГДК на ПСЗ № 4,

- по аміаку 1,0 ГДК на всіх постах ,

- по формальдегіду 2,3 ГДК на ПСЗ № 3.

У порівнянні з минулим місяцем (липнем):

зменшилися середньомісячні концентрації :

- по формальдегіду на ПСЗ №3 у 1,1 рази,

- по оксидах азоту на ПСЗ №4 у 2 рази,

- по аміаку на всіх постах.

У порівнянні з відповідним місяцем минулого року:

зменшилися середньомісячні концентрації :

- по аміаку та діоксиду азоту на всіх постах ,

- по формальдегіду на ПСЗ №3 у 1,9 рази.

Дані за серпень по середньомісячним концентраціям забруднюючих речовин в

атмосфері приведені в таблиці 2.2.

### Таблиця 2.1 Дані по максимально - разовим концентраціям домішок

| Назва домішки | Центр міста |  |  | Дніпровський мікрорайон |  |  | Південно-західний мікрорайон |  |  | По місту | Макс.раз. ГДК мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація мг/м3 | Дата | % проб перевищень | Концентра-ція ,мг/м3 | Дата | % проб перевищень | Концентрація мг/м3 | Дата | % проб перевищен | Концентра- ція, мг/м3 |  |
| Пил | 0,3 | 1 | 0 | 0,3 | 29 | 0 | 0,3 | 29 | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Діоксид сірки | 0,034 | 5 | 0 | 0,029 | 5 | 0 | 0,070 | 20 | 0 | 0,070 | 0,5 |
| Оксид вуглецю | 4,0 | 29 | 0 | 3,0 | 27 | 0 | 5,0 | 6 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| Діоксид азоту | 0,12 | 7 | 0 | 0,19 | 30 | 0 | 0,12 | 7 | 0 | 0,19 | 0,2 |
| Оксид азоту | - |  | - | - |  | - | 0,05 | 1 | 0 | 0,05 | 0,4 |
| Сірководень | 0,005 | 28 | 0 | 0,004 | 1 | 0 | 0,005 | 15 | 0 | 0,005 | 0,008 |
| Аміак | 0,14 | 6 | 0 | 0,22 | 20 | 1 | 0,11 | 13 | 0 | 0,22 | 0,2 |
| Формальдегід | - |  | - | 0,029 | 4 | 0 | - | - | - | 0,029 | 0,035 |

Таблиця 2.2 Дані по середньомісячним концентраціям домішок

| Назва домішки | Концентрації, мг/м3 |  |  |  |  | Серед.доб. ГДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центр міста | Дніпровський мікрорайоні |  | Південно-західний мікрорайон | По місту |  |
| Пил | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,15 |
| Діоксид сірки | 0,016 | 0,016 | 0,014 |  | 0,015 | 0,05 |
| Оксид вуглецю | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 | 3,0 |
| Діоксид азоту | 0,03 | 0,03 | 0,02 |  | 0,03 | 0,04 |
| Оксид азоту | - | - | 0,01 |  | - | 0,06 |
| Сірководень | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | - |
| Аміак | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |
| Формальдегід | - | 0,007 | - |  | - | 0,003 |

- ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Погода та забруднення у серпні

Впродовж серпня переважала вітряна нестійка вітряна погода з коливаннями температури та атмосферного тиску, що сприяло розсіюванню шкідливих домішок. Лише в окремі ночі на початку та наприкінці місяця при послабленні вітру та утворенні температурний інверсій були умови для збільшення концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

###### Таблиця 3.1 Значення метеорологічних елементів за серпень 2025 року

| Метеорологічний елемент | 1 декада | 2 декада | 3 декада | За місяць | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура повітря, 0С | 21,5 | 19,4 | 19,2 | 20,0 | 20,5 |
| Відносна вологість повітря, % | - | - | - | - | - |
| Опади, мм | 26,3 | 0,7 | 8,5 | 25,5 | 47 |
| Метеорологічні умови, що сприяли високому забрудненню атмосфери, кількість днів | 4 | 3 | 6 | 13 | - |

ДОДАТКОВІ ДАНІ

Середньомісячні концентрації важких металів за липень 2025 року

| Концентрації, мкг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поста | Кадмій | Залізо | Манган | Мідь | Нікель | Свинець | Хром | Цинк |
|  |  |  |  | липень |  |  |  |  |
| 3 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| 4 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 |
| ГДК | 0,3 | 40,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 50,0 |

Значення середньомісячних концентрацій важких металів на постах ПСЗ № 3, 4 були  значно нижчими за відповідні ГДК.

Начальник                                                                          Віталій ПОСТРИГАНЬ

Олена Барбашина т 63-77-50